|  |  |  |  | Администрация сельского поселения Рождественский сельсовет Купинского района Новосибирской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Рождественского Сельсовета КУПИНСКОГО РАЙОНА новосибирской ОБЛАСТИ |  |  |  |
|  | Том I: | ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |  |  |
|  |  | 2013 год |  |  |  |

Генеральный план Новосельского

сельсовета Купинского района

Новосибирской области

Том I.  Положения о территориальном
            планировании

Заказчик: Администрация Купинского района Новосибирской области

Муниципальный контракт:. 051300043312000058-0137074-03 от 13.09.2012 г.

Исполнитель: ООО НИИ Земля и город (г. Нижний Новгород)

Директор_______________________________________________________Комаров П.И.

Начальник отдела _______________________________________________Черкасов Е.С.

Главный архитектор _____________________________________________Клюйкова М.Э.

Главный инженер проекта ________________________________________Шибаев И.А

Инженер проекта ________________________________________________Иванов Р.А.

В подготовке проекта генерального плана Рождественского сельсовета Купинского района Новосибирской области также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА I

ЧАСТЬ 1.

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| РАЗДЕЛ 1. Описание целей и задач территориального планирования |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения | 4 |
| 2 | Нормативно-правовая база | 5 |
| 3 | Цели территориального планирования | 7 |
| 4 | Задачи территориального планирования | 8 |
| 5 | Показатели генерального плана | 9 |
| РАЗДЕЛ 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов |  |  |
| 1 | Изменение границ территорий и земель | 12 |
| 2 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения их основные характеристики, их местоположение | 13 |
| 3 | Параметры функциональных зон, планируемых для объектов капитального строительства, и сведения о них | 16 |

ЧАСТЬ 2.

КАРТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

| РАЗДЕЛ 3. Карты территориального планирования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Карта 1 | Сводная карта (основной чертеж) генерального плана. Карта планируемого размещения объектов капитального строительства. Карта существующих и планируемых административных границ. Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта функционального зонирования | Масштаб 1:30000 |
| Карта 1.1 | Сводная карта (основной чертеж) генерального плана. Карта планируемого размещения объектов капитального строительства. Карта существующих и планируемых административных границ. Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта функционального зонирования (в отношении с. Рождественка) | Масштаб 1:5000 |
| Карта 2 | Карта существующих и планируемых административных границ. Карта функционального зонирования | Масштаб 1:30000 |
| Карта 2.1 | Карта существующих и планируемых административных границ. Карта функционального зонирования (в отношении с. Рождественка) | Масштаб 1:5000 |

ЧАСТЬ 3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (НЕ УТВЕРЖДАЕМЫЕ В ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ИНЫМИ ПРОГРАММАМИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)

| РАЗДЕЛ 4. Предложения, адресуемые иным субъектам территориального планирования. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, регионального и федерального значения, их основные характеристики, их местоположение | 33 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

| А | Поперечные профили дорог | 39 |
| --- | --- | --- |

- ЧАСТЬ 1. - ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ - РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

| 1. | ОБЩИЕ |
| --- | --- |
|  | ПОЛОЖЕНИЯ |

- Настоящий муниципальный правовой акт — Генеральный план Рождественского сельсовета Купинского района Новосибирской области (далее — Генеральный план) — подготовлен на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ., федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

- В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации настоящим Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части:

- положения о территориальном планировании;

- карты территориального планирования.

3. 	В положениях о территориальном планировании утверждены:

- цели и задачи территориального планирования;

- положения, касающиеся изменения границ территорий и земель;

- положения, касающиеся видов, назначения и наименования планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения сельсовета и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения;

- характеристики зон с особыми условиями использования территории;

- параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального строительства.

4.	В картах территориального планирования утверждены:

- функциональные зоны и параметры их планируемого развития;

- планируемое размещение тех объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации допускается резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

5. 	Этапами реализации Генерального плана определены:

- первая очередь реализации — до конца 2022 года;

- расчетный срок реализации — с 2023 до конца 2032 года.

6. 	В Генеральном плане даны предложения по территориальному планированию, в Рождественском сельсовете Купинского района Новосибирской области, реализация которых относится к полномочиям органов публичной власти других уровней. При подготовке, а также после утверждения Генерального плана органы местного самоуправления могут адресовать федеральным органам исполнительной власти, государственным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации данные предложения (в том числе о размещении объектов федерального и регионального значения).

7.	Генеральным планом устанавливаются границы функциональных зон и размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения поселения.

8.	Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный расчет численности населения. Результат расчета приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Расчетная численность населения в рождественском сельсовете, чел.

| Наименование населенного пункта | На 2012 год | Реалистичный сценарий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год 1-я очередь | 2032 год Расчетный срок |
| с. Рождественка | 831 | 782 | 767 |
| ВСЕГО | 831 | 782 | 767 |

| 2. | НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА |
| --- | --- |

Генеральный план разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

# ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190 – ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 г. № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (вместе с «Положением о системе классификации и кодирования, используемой при ведении книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», «Положением о порядке ведения книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной  деятельности, и порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров»);

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820;

# РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

- Схема территориального планирования Новосибирской области (утверждена постановлением Администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па);

- Программы социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2015 года, в части градостроительных решений, по развитию территорий муниципальных образований (в том числе муниципальных районов и сельских поселений);

# МЕСТНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПОСЕЛЕНИЙ)

- Схема территориального планирования Купинского района (утверждена решением шестой сессии Совета депутатов Купинского района Новосибирской области от 14.06.2011 № 57);

- Программы социально-экономического развития Купинского района Новосибирской области на период до 2025 года, в части градостроительных решений, по развитию территорий сельских поселений;

- Программы социально-экономического развития рождественского сельсовета Купинского района Новосибирской области на период до 2025 года, в части градостроительных решений, по развитию территорий;

- Устав Рождественского сельсовета Купинского района Новосибирской области.

| 3. | ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО |
| --- | --- |
|  | ПЛАНИРОВАНИЯ |

Главная цель Генерального плана — цель долгосрочного территориального планирования на перспективу: обеспечение условий для поступательного устойчивого развития сельсовета, которое заключается:

- в максимальном использовании культурного, ресурсного, пространственного и человеческого потенциала во имя благополучия всех граждан при соблюдении баланса интересов и справедливости, на основе активного взаимодействия органов власти, населения, инвесторов, застройщиков в соответствии с принципами функционирования гражданского общества;

- в сохранении и бережном использовании исторического и природного наследия территории;

- в последовательной реализации мероприятий Генерального плана на основе установленных целевых показателей как обязательств и ориентиров для достижения на различных этапах и регулярного публичного предъявления результатов реализации планов, показывающих реальную динамику приближения к установленным целевым показателям Генерального плана.

| 4. | ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО |
| --- | --- |
|  | ПЛАНИРОВАНИЯ |

1.	Совершенствование системы транспортной инфраструктуры общего пользования и системы общественного транспорта. Создание единого транспортного каркаса со смежными территориями, как в Новосибирской области, так и с прилегающими субъектами Федерации. Разделение структуры автомобильных дорог на дороги различных категорий.

2.	Модернизация систем инженерного обеспечения территорий, предусматривающая дифференцированный подход к технологическим схемам развития систем инженерной инфраструктуры на различных территориях.

3.	Выделение и «закрепление» инфраструктурного и природного каркаса территории.

4.	Выделение границ территорий историко-культурного наследия и природного комплекса.

5.	Установление границ зон с особыми условиями развития территорий.

6.	Сохранение необходимых территорий для сельскохозяйственного производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

| 5. | ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |
| --- | --- |

Таблица 1.2

Показатели генерального плана

| № п/п | Показатели территориального планирования | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 17883 | 17883 | 17883 |
| 1.2 | в том числе: с. Рождественка | га | 198,86 | 198,86 | 198,86 |
| 1.3 | Итого по населенным пунктам: | га | 198,86 | 198,86 | 198,86 |
|  | Функциональные зоны в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.4 | СТН-А. Зона поселкового центра | га | - | 5,71 | 5,71 |
| 1.5 | СТН-Б Зона жилой застройки центра сельского поселения | га | - | 188,54 | 188,54 |
| 1.6 | ТСП-КД Зона коммерческо-деловая (мелкого производства) | га | - | 4,61 | 4,61 |
|  | Функциональные зоны за границами населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.7 | Кд Зона коммерческо-деловая | га | - | 18,00 | 18,00 |
| 1.8 | СХП Зона производственных и сельскохозяйственных объектов | га | - | 123,37 | 123,37 |
| 1.9 | Сп Зона объектов специального назначения | га | - | 2,58 | 2,58 |
| 1.10 | СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования | га | - | 11106,85 | 11106,85 |
| 1.11 | СХ-2 Зона природных ландшафтов, занятая луговой и древесно-кустарниковой растительностью вне границ лесного фонда | га | - | 5302,47 | 5302,47 |
| 1.12 | Лф Зона природных ландшафтов в границах лесного фонда | га | - | 1094,00 | 1094,00 |
| 1.13 | Р-1 Зона рекреационных объектов | га | - | 33,35 | 33,35 |
| 1.14 | Ит Зона инженерно-технических объектов | га | - | 3,52 | 3,52 |
| II | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 831 | 782 | 767 |
| 2.2 | в том числе: с. Рождественка | чел. | 831 | 782 | 767 |
| 2.3 | Плотность населения | чел. на га | 0,046 | 0,044 | 0,043 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | общий объем жилищного фонда | м2 | 15025,8 | 15950 | 16874 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 50 | 50 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 320 | 320 | 320 |
| 4.3 | ФАП и амбулатории | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.4 | Объекты культурно досугового назначения | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4.5 | Объекты спортивного назначения | объект | 0 | 0 | 0 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 21,15 | 21,15 | 26,55 |
| 5.2 | в том числе: федерального значения | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | регионального значения | км | 10,84 | 10,84 | 12,70 |
| 5.4 | межмуниципального значения | км | 10,3100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 10,31 | 13,85 |
| 5.5 | местного значения | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | Плотность автодорожной сети | км/тыс. га | 1,18 | 1,18 | 1,48 |
| 5.7 | Протяженность железнодорожных путей | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.8 | Кол-во паромных переправ | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 5.9 | Протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах | км | 6,60 | 7,26 | 7,92 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | куб. м./в сутки | - | 359,06 | 361,42 |
| 6.2 | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 125,12 | 122,72 |
| 6.3 | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | 18,77 | 24,54 |
| 6.4 | - на поливочные нужды | куб. м./в сутки | - | 46,92 | 46,02 |
| 6.5 | - на пожаротушение | куб. м./в сутки | - | 162,00 | 162,00 |
| 6.6 | - неучтенные расходы | куб. м./в сутки | - | 6,26 | 6,14 |
| 6.7 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | - | 360,00 | 362,00 |
| 6.8 | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | - | 360,00 | 362,00 |
| 6.9 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 459,16 | 471,21 |
| 6.10 | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 160,00 | 160,00 |
| 6.11 | Протяженность сетей | км | 5,230 | 5,230 | 5,230 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.12 | Общее поступление сточных вод – всего в том числе: | куб. м./в сутки | - | 125,12 | 127,63 |
| 6.13 | - хозяйственно-бытовые | куб. м./в сутки | - | 100,10 | 98,18 |
| 6.14 | - производственные | куб. м./в сутки | - | 20,02 | 24,54 |
| 6.15 | - неучтенные расходы | куб. м./в сутки | - | 5,00 | 4,91 |
| 6.16 | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | - | - | - |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.17 | Расчетная электрическая нагрузка | кВт | 293,1 | 268,8 | 263,7 |
| 6.18 | Протяженность сетей всего | км | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
| 6.19 | в том числе: 10 кВ | км | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| 6.20 | 35 кВ | км | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 6.21 | Количество ПС на территории | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 6.22 | в том числе: 35 кВ | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.23 | Протяженность магистрального газопровода по территории сельсовета | км | - | 8 | 8 |
| 6.24 | Протяженность сетей | км | - | - | 10,0 |
| 6.25 | Количество ГРП, ГРПБ и ГРПШ на территории сельсовета | единиц | - | - | 2 |
| VII | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 7.1 | Мест складирования отходов всего | единиц | 3 | 3 | 1 |
| 7.2 | в том числе: - поселковая свалка | единиц | 2 | 2 | 0 |
| 7.3 | - скотомогильники | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.4 | - полигон ТБО | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | - мусоронакопительный пункт | единиц | 0 | 0 | 0 |

| - РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ |  |
|  | ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ |  |

Таблица 2.1

Изменение границ

| № п/п | Наименование мероприятий | Для каких целей предлагается | Результаты выполнения мероприятий | Последовательность (этапы) выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение границ населенных пунктов | Не предполагается. | Развитие функциональных зон происходит в существующих границах населенных пунктов (развитие жилого фонда происходит за счет уплотнения существующей застройки и на незастроенных территориях в существующих границах населенных пунктов) | - |

| 2. | СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- |

Таблица 2.2

Планируемые мероприятия

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Описание мероприятий | действия в отношении земельного участка | Наименование функциональных зон в которых планируется размещение объектов | Основные характеристики объектов | Характеристики зон с особыми условиями использования территории. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дороги улицы, проезды квартальные – система внутриквартальных улиц, проездов и. Выполняют функцию непосредственного доступа к земельным участкам (объектам недвижимости) расположенным вдоль них. Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне. Количество пересечений и примыканий не ограничено. Скорость не более 30 км/час. Стоянки в пределах улиц разрешены. Местоположение: - Рождественский сельсовет; - с. Рождественка. | 1)Реконструкция – выполнение работ, связанных с приведением технических характеристик улицы и дорог в соответствие с поперечным профилем. | Действия в отношении земельных участков Границами земельного участка одновременно являются красные линии – (существующие и планируемые) границы территорий общего пользования, которые устанавливаются документацией по планировке территории | Конкретные функциональные зоны в которых планируется реконструкция дорог, необходимо уточнять в проектах планировки территории | Уточняется после разработки проектов планировки соответствующих территорий. «Поперечные профили улиц и проездов» представлены в приложении | - |
| 1.2 | Дороги, улицы, проезды квартальные – система внутриквартальных улиц, проездов и. Выполняют функцию непосредственного доступа к земельным участкам (объектам недвижимости) расположенным вдоль них. Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне. Количество пересечений и примыканий не ограничено. Скорость не более 30 км/час. Стоянки в пределах улиц разрешены. Местоположение: - Рождественский сельсовет; - с. Рождественка. | 1)Новое строительство. | Действия в отношении земельных участков Границами земельного участка одновременно являются красные линии – (существующие и планируемые) границы территорий общего пользования, которые устанавливаются документацией по планировке территории | Конкретные функциональные зоны в которых планируется реконструкция дорог, необходимо уточнять в проектах планировки территории (в отношении улично-дорожной сети в границах населенных пунктов) и проектов планировки территории линейных объектов (в отношении дорог за границами населенных пунктов) | Уточняется после разработки проектов планировки соответствующих территорий «Поперечные профили улиц и проездов» представлены в приложении | - |
| 2 | Объекты инженерно-технической инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пожарный резервуар – обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов. Местоположение: - Новосельский сельсовет; - Рождественский сельсовет; - с. Рождественка; - 1.1 Сводная карта (основной чертеж) генерального плана. | 1)Новое строительство; 2)I-я очередь. | Действия в отношении земельных участков Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | СТН-Б Зона жилой застройки центра сельского поселения | Количество - 4; Емкость не менее – 50-60 м3; Радиус обслуживания – 100-200м; Предусмотреть возможность подключения тупиковых водопроводов, диаметром не менее 200 мм, длиной не более 200 м (при необходимости) | - |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительный газопровод в с. Копкуль Местоположение: - Рождественский сельсовет - с. Рождественка; в соответствии с Картой 1.1 и 1 Сводная карта (основной чертеж) генерального плана. | 1)Новое строительство 2)Расчетный срок | Действия в отношении земельных участков Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории. | - | С высокого давления I категории на низкое давление. | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |

| 4. | ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, И СВЕДЕНИЯ О НИХ |
| --- | --- |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Функциональные зоны – части территории сельского поселения различных видов, для которых установлены границы (карта № 2 и № 2.1 в составе карт территориального планирования) и функциональное назначение, определяемое соответствующими характеристиками и параметрами, указанными в таблице 2.3. Функциональные зоны, определенные настоящим генеральным планом, являются также зонами планируемого размещения тех объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых Земельным кодексом Российской Федерации не предусмотрено изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

Характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:

- определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения по подготовке или внесению изменений в  правила землепользования и застройки сельского поселения Метелевский сельсовет;

- подготовке документации по планировке территорий;

- принятии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о  переводе земель и земельных участков из одной категории в другую.

- подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, подготовке проектов и  плана реализации генерального плана, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры;

- подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие сельского поселения Рождественский сельсовет.

2. Границы функциональных зон (определенные картой № 2 генерального плана) - границы  между различными видами территорий сельского поселения Рождественский сельсовет, однородными по назначению и параметрам, описанным в таблице 2.3. Границы функциональных зон одновременно являются границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства – улиц  и дорог местного значения, создание которых планируется для выполнения требований технических регламентов в области пожарной безопасности и для соблюдения параметров функциональных зон, определенных в таблице 2.3.

В соответствии с определениями федеральных законов о функциональном зонировании и градостроительном (территориальном) зонировании в отношении границ функциональных зон не применяется требование пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации о принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, определенной правилами землепользования и застройки;

3. Виды функциональных зон – объединенные по признакам однородности в соответствующие группы (функциональные зоны) в отношении которых определены назначение и параметры планируемого развития, указанные в таблице  2.3. Виды функциональных зон определены применительно ко всей территории сельского поселения в его административных границах (за исключением территорий водных объектов) и представлены в виде стандартных территорий нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения (СТН) и территорий ситуативного проектирования (ТСП);

4. Стандартные территории нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения (далее также – стандартные территории нормирования, СТН) – указанные на картах № 1 и 2, функциональные зоны, в пределах которых расположены, могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания.

В отношении каждого вида СТН посредством показателей генерального плана (представленных в таблице 2.3 и нормативов градостроительного проектирования, принятых в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» устанавливаются стандартные параметры планируемого развития и иные параметры.

7. Территории ситуативного проектирования (ТСП) – функциональные зоны, указанные на карте № 1 и 2 генерального плана, расположенные вне границ стандартных территорий нормирования, описание назначения и параметров планируемого развития которых представлено в таблице 2.3 генерального плана.

11. Плотность застройки – суммарная поэтажная площадь наземной части зданий и сооружений  измеряемой по внешнему периметру наружных стен, приходящаяся на единицу площади территории.

12. Интенсивность использования территории – комплексная характеристика использования территории, определяемая показателями плотности застройки, процентом застройки территории, плотностью улично-дорожной сети, долей использования наземного пространства, количеством, разнообразием видов использования недвижимости и иными параметрами.

Таблица 2.3

Параметры функциональных зон различного назначения и сведения о размещенных в них объектах капитального строительства

| № п/п | Индекс и наименования функциональных зон | Описание назначения функциональных зон |  | Параметры | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | га | % |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Функциональные зоны – стандартные территории нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения (СТН), в том числе: | Функциональные зоны, в пределах которых расположены, могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания. В отношении каждого вида СТН посредством показателей генерального плана и нормативов градостроительного проектирования принятых в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» устанавливаются стандартные параметры планируемого развития. |  | Параметры развития функциональных зон приведены в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования в Российской Федерации (в том числе с региональными нормативами градостроительного проектирования Новосибирской области) |  |  |
| 1 | Зоны жилого назначения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | СТН-А – зона поселкового центра | Формирование и развитие зоны поселкового центра (СТН-А) должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: - многофункционального и максимально высокоплотного использования территории с учетом ее особенного статуса как административного центра сельского поселения; - максимального расширения разнообразия видов поселковой активности (сочетание широкого спектра административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов деятельности) в многофункциональной застройке с интенсивным использованием всех видов территорий: территорий общего пользования, земельных участков, а также инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; - размещения объектов социальной инфраструктуры, общественного, административного и культурного назначения местного (поселкового, районного) значения; - формирования оживленных и эстетически привлекательных улиц, развития системы взаимосвязанных публичных пространств; - исключение любой производственной деятельности, не связанной с общественным, культурно-бытовым и социальным обслуживанием населения; - обеспечения комфортных условий для постоянного проживания населения жилой застройки; - сочетания жилой застройки различного типа, размещаемой в подзонах, специально выделяемых в правилах землепользования и застройки; - постепенного освобождения территорий от хозяйственных построек и гаражей, размещение их на специально выделенных земельных участках и устройства на придомовых территориях площадок для отдыха, спорта и детских игр; - максимального объединения всех возможных ресурсов участников застройки публичного и частного секторов. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: - наличие достаточного уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями, объектами торговли, культуры и досуга, большинства административных зданий; - наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования для индивидуальных автомобилей у жилых домов, объектов общественного, делового и культурно-бытового назначения; |  | - максимально допустимый коэффициент застройки зоны: 1,0; - коэффициент плотности застройки: 3,0; - максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства: не более 4000 кв. м/га; - максимальная этажность застройки зоны: 3 этажа; - обеспеченность стояночными местами: 1 автомобиль на жилую единицу; - коэффициент застройки квартала: 10-20%; - коэффициент застройки участка: не более 15%; - коэффициент озеленения территории: 20 - 50%; - соотношение территорий в пределах зоны следует принимать: - участки общественной застройки - не менее 40%; - участки жилой застройки - не более 25%. - доля нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилого дома в пределах территории зоны может составлять до 60%. | 5,71 | 0,03 |
| 1.2 | СТН-Б – зона жилой застройки центра сельского поселения | Формирование и развитие зоны СТН-Б должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: - формирования кварталов с потенциалом комплексного развития свободных территорий в целях массового жилищного строительства; - создания условий транспортной доступности данной зоны с зоной поселкового центра; - преимущественно жилого использования территорий с возможностью сочетания различных видов застройки – блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов усадебного типа не выше трех этажей, размещаемых в подзонах, специально выделяемых в правилах землепользования и застройки; - развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль основных улиц с возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных преимущественно на удовлетворение повседневных потребностей населения; - создания комфортных условий для постоянного проживания населения при сбалансированном сочетании блокированных и индивидуальных домов с приусадебными участками; - содействия развитию архитектурного разнообразия при повышении эффективности использования земельных участков, сохранении целостности застройки с учетом показателей Генерального плана в отношении плотности использования данной функциональной зоны – показателей, подлежащих учету при подготовке ПЗЗ. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: - особенности расположения территорий относительно существующих населенных пунктов, наличия в них объектов социальной инфраструктуры, наличия транспортной, инженерной инфраструктур; - развитие территорий должно обеспечиваться на основании документации по планировке при соблюдении показателей генерального плана в отношении плотности использования данной функциональной зоны (показателей, подлежащих учету при подготовке градостроительных регламентов ПЗЗ) и расчетных показателей обеспечения объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; - наличие малоэтажной жилой застройки, не оборудованной полным комплексом централизованного инженерного обеспечения; - возможность размещения объектов обслуживания и социально-бытового назначения в границах данной зоны. Перечень возможных к размещению объектов устанавливается посредством регламентов в Правилах землепользования и застройки. Границы земельных участков следует устанавливать посредством разработки и утверждения проектов планировки. |  | - максимально допустимый коэффициент застройки зоны: 0,2 - коэффициент плотности застройки: 0,4 - максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков, площадь которых не превышает предельные размеры, – не более 2000 кв. м/га, в границах функциональной зоны – не более 1500 кв. м/га; - максимальная этажность застройки зоны: 3 этажа. - обеспеченность стояночными местами: 1-2 автомобиля на жилую единицу - коэффициент застройки квартала: 10-20%. - коэффициент застройки участка: не более 15% - коэффициент озеленения территории: не менее 40% | 188,54 | 1,05 |
| 2 | Зоны нежилого назначения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ТСП–КД – зона коммерческо-деловая (мелкого производства) | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: - размещения объектов, имеющих санитарно-защитные зоны до 50 м – объектов, деятельность в которых не связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта и границы санитарно-защитных от зон таких объектов не должны располагаться за пределами границ данной функциональной зоны; - возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений; - возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; - сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: - необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования располагаемых по фронтальной части улиц, проездов и дорог общего пользования; - требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры квартальной сети. |  |  | 4,61 | 0,03 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СХП – зона производственных и сельскохозяйственных объектов |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: - преимущественного размещения объектов различных классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 100 до 1000 метров с соблюдением параметров санитарно-защитных в отношении жилых территорий; - возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; - сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. - деятельности, связанной с производством, хранением и переработкой сельхозпродукции, хранением и ремонтом сельхозтехники, хранением минеральных удобрений и ядохимикатов на участках, расположенных как на землях сельскохозяйственного назначения, так и в границах населенных пунктов. - дифференциации территорий данных зон при выделении подзон посредством подготовки ПЗЗ и в последующем - проектов планировки и межевания, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, с учетом интенсивности движения крупногабаритного и большегрузного транспорта; При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований Земельного кодекса, иных нормативных правовых актов, регламентирующих использование сельскохозяйственных земель, соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. |  | 123,37 | 0,69 |
| 2 | Кд – коммерческо-деловая |  | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: - размещения объектов малого бизнеса, имеющих санитарно-защитные зоны до 100 м – объектов, деятельность в которых не связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта и границы санитарно-защитных от таких объектов не должны располагаться в пределах границ зон СТН; - возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений; - возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; - сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: - необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования располагаемых по фронтальной части улиц, проездов и дорог общего пользования; - требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры городской квартальной сети. |  | 18,00 | 0,10 |
| 3 | Ит – зона инженерно-технических объектов |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: - формирования энергетической системы с учетом особенностей территории; - сохранения и использования существующего сетей и создания энергоэффективной системы инженерной инфраструктуры в интересах экономии материальных средств, сохранения и реконструкции сетей, обеспечения их рационального использования и в целях создания благоприятных условий жизни населения; - обеспечения условий организации санитарно-защитных зон, охранных и иных зон с особыми условиями использования от объектов инженерной инфраструктуры; - сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований в границах населенного пункта. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать наличие в данной зоне, зон с особыми условиями использования территории, с режимами использования регламентируемыми нормативным законодательством Российской Федерации (зоны санитарной охраны источников водоснабжения, охранные зоны линий электропередач и пр.) |  | 3.52 | 0,02 |
| 4 | Сх-1 – зона сельскохозяйственного использования |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: - деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым способом; - сохранения сельскохозяйственных угодий (на землях сельскохозяйственного назначения), огородов (в границах населенных пунктов), предотвращение их занятия другими видами деятельности. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований Земельного кодекса, иных нормативных правовых актов, регламентирующих использование сельскохозяйственных земель, соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. |  | 11106,85 | 62,11 |
| 5 | Сх-2 – Зона природных ландшафтов, занятая луговой и древесно-кустарниковой растительностью |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: - формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и нелесные земли (дороги, просеки, луга, болота, пески, иные участки, включая не пригодные для строительства) как в границах населенных пунктов, так и за границами населенных пунктов; - сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования и в целях проведения досуга населением; - обеспечения условий организации санитарно-защитных зон, водоохранных зон, благоустройства территорий природных ландшафтов не пригодных под иные виды использования; - создания дополнительных территорий для отдыха населения – размещения открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, пляжей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и туристических стоянок, других спортивных объектов, используемых в летнее и зимнее время как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения; - сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. |  | 5302,47 | 29,65 |
| 6 | Лф – Зона природных ландшафтов, в границах лесного фонда |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: - формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и нелесные земли (дороги, просеки, луга, болота, пески, иные участки, включая не пригодные для строительства) как в границах населенных пунктов, так и за границами населенных пунктов; - сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования и в целях проведения досуга населением; - обеспечения условий организации санитарно-защитных зон, водоохранных зон, благоустройства территорий природных ландшафтов не пригодных под иные виды использования; - создания дополнительных территори кратковременного отдыха населения; - сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. При реализации указанных целевых установок на территориях в границах земель лесного фонда надлежит учитывать соблюдение требований Лесного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регламентирующих сохранение и использование лесного фонда. |  | 1094,00 | 6,12 |
| 7 | Сп – зона объектов специального назначения |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: - предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности. - размещения и содержания объектов, связанных с хранением и утилизацией отходов сельскохозяйственного производства (скотомогильников); - размещения кладбищ и мемориальных комплексов сохранения и размещения новых кладбищ традиционного захоронения в соответствии с расчетными показателями; - обеспечения рационального использования и содержания в целях сохранения здоровья населения и благополучия экологической среды. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. |  | 2,58 | 0,01 |
| 8 | Р-1 – зона рекреационных объектов |  | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: - сохранения и использования природных ландшафтов в целях создания эстетически привлекательных и благоустроенных территорий в целях отдыха (преимущественно кратковременного) и проведения досуга населением на открытом воздухе; - развития благоустроенных мест кратковременного отдыха на открытом воздухе (в том числе открытых кемпингов) в целях организации экологического и познавательного туризма. |  | 33,35 | 0,19 |

- ЧАСТЬ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (НЕ УТВЕРЖДАЕМЫЕ В ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ИНЫМИ ПРОГРАММАМИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ) - РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АДРЕСУЕМЫЕ ИНЫМ СУБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

| 1. | СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- |

Таблица 4.1

Планируемые мероприятия по развитию объектов федерального, регионального и местного (районного) значения отображаемые в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и целевыми программами развития.

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Описание мероприятий | В соответствии, с каким документом или программой отображается | Наименование функциональных зон в которых планируется размещение объектов | Основные характеристики объектов | Характеристики зон с особыми условиями использования территории. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дорога регионального значения «992 км а/д М-51 - Купино - Карасук» (50 ОП МЗ 50К-01) Местоположение: - Рождественский сельсовет | 1) Реконструкция – выполнение работ, связанных с приведением технических характеристик улицы и дорог в соответствие нормативными параметрами 2) Очередность выполнения - в соответствии со схемой территориального планирования Купинского Района | Схема территориального планирования Купинского района (утверждена решением шестой сессии Совета депутатов Купинского района Новосибирской области от 14.06.2011 № 57) | - | Ориентировочная протяженность – 12,0 км Уточняется после разработки документации по планировке территорий. | Санитарные разрывы от автомобильных дорог принимаются в соответствии с технической категорией и скоростными режимами, в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820 |
| 1.2 | Обход с. Рождественка Примыкание к дороге регионального значения «992 км а/д М-51 - Купино - Карасук» (50 ОП МЗ 50К-01). Местоположение: - Рождественский сельсовет | 1) Новое строительство 2) Очередность выполнения - в соответствии со схемой территориального планирования Купинского Района | Схема территориального планирования Купинского района (утверждена решением шестой сессии Совета депутатов Купинского района Новосибирской области от 14.06.2011 № 57) | - | Ориентировочная протяженность – 5,4 км Уточняется после разработки документации по планировке территорий. | Санитарные разрывы от автомобильных дорог принимаются в соответствии с технической категорией и скоростными режимами, в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820 |
| 3 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральный газопровод Местоположение: - Рождественский сельсовет; - в соответствии с Картой 1 Сводная карта (основной чертеж) генерального плана | 1) Новое строительство 2) Очередность выполнения : I-я очередь | Схемы газоснабжения и газификации Купинского Района Новосибирской области | - | - | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |

Таблица 4.2

Планируемые мероприятия по развитию объектов федерального, регионального и местного (районного) значения, не утверждаемые в генеральном плане, адресованные иным субъектам территориального планирования.

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Описание мероприятий | Действия в отношении земельного участка | Наименование функциональных зон в которых планируется размещение объектов | Основные характеристики объектов | Характеристики зон с особыми условиями использования территории. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дорога регионального значения «992 км а/д М-51 - Купино - Карасук» (50 ОП МЗ 50К-01) Местоположение: - Рождественский сельсовет | 1) Понижение категории, участка автомобильной дороги с регионального значения на местное. 2) Очередность выполнения – после строительства обходной дороги с. Рождественка, в соответствии со схемой территориального планирования Купинского Района. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории. | - | - | Санитарные разрывы от автомобильных дорог принимаются в соответствии с технической категорией и скоростными режимами, в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820. |
| 2 | Объекты хранения, утилизации и переработки отходов жизнедеятельности |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Места складирования твердых бытовых отходов Местоположение: - Рождественский сельсовет; - в соответствии с Картой 1 Сводная карта (основной чертеж) генерального плана. | 1)Ликвидация – прекращение деятельности связаной со складированием и хранением твердых бытовых отходов; 2)Рекультивация – комплекс работ направленный на восстановление нарушенных территорий. Очередность выполнения: – После строительства полигона твердых бытовых отходов в г. Купино. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории. | - | Количество объектов – 2. | Ликвидация существующей санитарно-защитной зоны от объекта складирования твердых бытовых отходов |
| 3 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Газорегуляторный пункт в с. Рождественка Местоположение: - Рождественский сельсовет; - с. Рождественка В соответствии с Картой 1 Сводная карта (основной чертеж) генерального плана | 1) Новое строительство 2) Очередность выполнения: Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории. | - | Количество объектов – 1. С высокого давления I категории на низкое давление. | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 3.2 | Распределительный газопровод до cРождественка Местоположение: - Рождественский сельсовет; - в соответствии с Картой 1 Сводная карта (основной чертеж) генерального плана | 1) Новое строительство 2) Очередность выполнения: Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории. | - | Категория – I высокого давления. | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Профили улиц и дорог